Säiliötyölupa

Säiliötyöluvassa tulee olla ennakkoon huomioitu säiliötyöhön liittyvät riskit ja vaaratekijät. Nämä on ennen työn aloittamista käytävä työkohteen osalta läpi ja tarkastuksen suorittajan on kuitattava tarkastus suoritetuksi. Säiliötyöluvan myöntää vuorossa oleva vastaava työnjohtaja. Hyväksytty säiliötyölupa tarkistuksineen kiinnitetään säiliön sisäänmenoaukon viereen niin, että kaikki säiliöön menevät voivat sen nähdä. Nähtävillä oleva lupa poistetaan kun säiliötyö on lopetettu tai luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Säiliötyölomakemallin löytää osoitteesta http://seisokki.vtt.fi/tyoluvat/sailiotyolupa.pdf. Tässä on esimerkkilomakkeet Turun seudun puhdistamo Oy:n käyttämistä lomakkeista ja säiliökortista.

| Työkohde | Yritys / tilaaja |  |  |  | Rakennus / tila |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Säiliöt / Rajoitetut tilat, kuten poterot ja kaivot |  |  |  | Tilaajan yhdyshenkilö |  |
| Suoritettava työ |  |  |  |  |  |  |
| Työluvan voimassaoloaika | Alkamispäivä |  | Päättymispäivä |  |  | Työlupa voimassa arkipäivisin klo |
| 1. Työtä valmistelevat toimenpiteet | Tilaaja | Urakoitsija |  | Toimenpide |  |  |
|  |  |  |  | - Säiliön, putken tai kanavan |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Tyhjennys ja huuhtelu vedellä |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Huolellinen pesu |  |  |
|  |  |  |  | - Säiliön, putken tai kanavan erottaminen |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Sokeoimalla |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Venttiilit suljetaan, merkitään ja lukitaan |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Asetetaan settipadot ja merkitään |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Lisäksi erillinen työohje |  |  |
|  |  |  |  | - Vahinkokäynnistyksen estäminen |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Turvakytkimen lukitus ja merkintä |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Automaattisulakkeen kytkeminen 0 asentoon tai sulakkeiden poisto ja merkintä sekä lukitus |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Varmistuskokeilu |  |  |
|  |  |  |  | - Tuuletus |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Miesluukkujen avaus |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Luonnollinen tuuletus |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Korvausilmapuhallin tai -imuri |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Toimivuus häiriötilanteessa |  |  |
|  |  |  |  | - Pelastusvalmius |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Pelastussuunnitelma |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Varmistushenkilö(t) ulkopuolella ja heidän perehdytys (varmistushenkilöitä oltava yhtä paljon kuin tilassa työskenteleviä) |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Henkilönoston järjestelyt |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Poistumistiet |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Hätätilanteessa varmistushenkilöstön reiänteko mahdollisuus esim. kulmahiomakone teräsmateriaalille ja puukkosaha muoville |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Hälytysmahdollisuus |  |  |
| Säiliötyön valmistelun myöntämisen allekirjoitukset ja pvm | Työnjohtajan / vetävä työntekijä _____________________________ |  |  |  | Luvan myöntäjä __________________________________ |  |

| 2.Työtä edeltävät ja työn aikaiset toimenpiteet |  |  | Huomio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Säiliö, putki tai kanava |  |
|  | KYLLÄ | EI | Onko sähköä johtava? HUOM! Jos vastaus on KYLLÄ huomioitava erityisesti kohdat valaistus ja työvälineet! |  |
|  | Tilaaja | Urakoitsija | Toimenpide |  |
|  |  |  | - Pitoisuusmittaukset |  |
|  | ☐ | ☐ | Happi |  |
|  | ☐ | ☐ | Räjähdyskaasut |  |
|  | ☐ | ☐ | Mittaus päivittäin ennen töiden alkua (pidettävä pöytäkirjaa) |  |
|  | ☐ | ☐ | Jatkuva mittaus |  |
|  |  |  | - Valaistus |  |
|  | ☐ | ☐ | Valaisin ei itse tilassa |  |
|  | ☐ | ☐ | Käsivalaisimet |  |
|  | ☐ | ☐ | Suojajännite (12 V) |  |
|  | ☐ | ☐ | Suojaerotusmuuntaja |  |
|  | ☐ | ☐ | Ex-suojatut |  |
|  |  |  | - Työvälineet |  |
|  | ☐ | ☐ | Tikkaat |  |
|  | ☐ | ☐ | Telineet HUOM! Telinekorttikäytäntö! |  |
|  | ☐ | ☐ | Paineilmakäyttöiset |  |
|  | ☐ | ☐ | Suojajännite (12 V) |  |
|  | ☐ | ☐ | Suojaeristetty |  |
|  | ☐ | ☐ | Kipinöimättömät |  |
|  | ☐ | ☐ | Ex-suojatut |  |
|  |  |  | - Henkilösuojaimet |  |
|  | ☐ | ☐ | Työvaatetus / suojavaatetus |  |
|  | ☐ | ☐ | Kypärä |  |
|  | ☐ | ☐ | Turvavaljaat ja köysi |  |
|  | ☐ | ☐ | Raitisilmalaite |  |
|  | ☐ | ☐ | Paineilmalaite |  |
|  | ☐ | ☐ | Muut suojaimet tarpeen mukaan työn vaarat huomioiden |  |
| Säiliötyön aloitusluvan myöntämisen allekirjoitukset ja pvm | Työnjohtajan / vetävä työntekijä ____________________________ |  |  | Luvan myöntäjä _________________________________ |

URAKOITSIJA TAI LUVAN MYÖNTÄJÄ ASETTAA SÄILIÖKORTIN SÄILIÖÖN, 
JOKA OSOITTAA, ETTÄ SÄILIÖN SISÄLLE EI SAA MENNÄ!